Załącznik nr 1 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienie

Dotyczy projektu pt. „Childhood ALL in Poland (CALL-POL) project: a national harmonization of diagnostics and treatment of acute lymphoblastic leukemia in children”, finansowanego przez Agencję Badań Medycznych, w ramach Konkursu nr ABM/2019/1 na działalność badawczo – rozwojową w zakresie niekomercyjnych badań klinicznych.

Opis przedmiotu zamówienia

Dostawa pojemników (opakowań) do transportu próbek materiału biologicznego w temperaturze 2 - 8°C

Wymagania:

- Pojemniki do przewozu materiałów biologicznych drogą lądową i powietrzną (IATA, ADR, DOT)

- pojemniki muszą utrzymywać zakresy temperatury w przedziale 2 - 8°C

- pojemnik muszą zapewniać skuteczną ochronę przed ciepłem

- utrzymuje zakresu temperatury w przedziale 2 - 8°C przez min. do 48 godzin (gwarantowana ochrona termiczna zawartości we wskazanym czasie)

- pojemniki muszą być przeznaczone do przewożenia substancji zakaźnych z kat. A i B wg klasyfikacji UN

- każdy pojemnik musi być wielokrotnego użytku

- pojemniki (opakowania) spełniające wymagania normy ISTA 7D

- dołączona gwarancja producenta o utrzymywaniu temperatury w przedziela 2-8 st C we wskazanym czasie / ochronie zawartość przed wahaniami temperatury

- dołączona instrukcja producenta w zakresie dezynfekcji, konserwacji i opis przygotowania pojemnika do ponownego użytkowania pojemnika do wysyłki materiału biologicznego.

Liczba sztuk: 34

Wymiary zewnętrzne: min. 35,7 x 30,9 x 31,5 cm

Wymiary wewnętrzne: min. 19,2 x 14,2 x 7,9 cm

Pojemność użytkowa: min. 1 litry

Czas utrzymywania temperatury: min. 48 godzin