#### Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Nr sprawy: DAN 371/21

| Lp. | Przedmiot postępowania: Dostawa i montaż homogenizatora kulkowego do homogenizacji tkanek wraz z wyposażeniem (1 kpl). (Zestawienie wymaganych parametrów technicznych |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |
| I. | HOMOGENIZATOR KULKOWY DO HOMOGENIZACJI TKANEK WRAZ Z WYPOSAŻENIEM - (1 kpl) Producent/Firma*.............................................................................................. Urządzenie model/typ*.................................................... kraj pochodzenia* ......................................................... rok produkcji min. 2021*: ......................................... (*proszę podać – wypełnia Wykonawca) Urządzenie musi spełniać, co najmniej następujące parametry: |  |  |
|  | - Minimalna pojemność urządzenia (wsadu) - w zależności od zastosowanego rotora: • 20 probówek 0,5ml • 20 probówek 1,5 ml • 20 probówek 2 ml • 10 probówek 7 ml • 6 probówek 30 ml - Urządzenie dedykowane do homogenizacji tkanek twardych takich jak: serce, mięśnie, skóra, materiał roślinny, itp., z użyciem kul ceramicznych jako nośnika mielącego - Możliwość indywidualnego wyboru przez Użytkownika prędkości obwodowej w zakresie minimum od 0,8 m/s do 6,5 m/s (kroki co 0,15 m/s) - Możliwość indywidualnego wyboru przez Użytkownika ilości cykli w zakresie minimum od 1 do 10 cyklów pracy - Możliwość indywidualnego wyboru przez Użytkownika czasu procesu w zakresie minimum od 1 sekundy do 9 minut 59 sekund - Możliwość doposażenia urządzenia o układ chłodzący na późniejszym etapie użytkowania - Urządzenie musi być wyposażone w ekran dotykowy umożliwiający sterowanie i wybór odpowiedniego nastawu pracy - Waga urządzenia: nie większa niż 31 kg - Urządzenie musi posiadać funkcję ładowania próbek od przodu ze zintegrowaną blokadą pokrywy podczas pracy - Możliwość programowania urządzenia bez limitu programów - Urządzenie musi posiadać preinstalowany program do tkanek takich jak np. mięśnie, skóra o min. charakterystyce: 4 x 30 sekund przy prędkości 6,5 m/s - Maksymalne wymiary zewnętrzne urządzenia, nie większe niż: 310 x 445 x 375 mm [ S x G x W] (± 5 mm) - Podczas pracy urządzenie nie powinno wymagać schładzania młyna pomiędzy seriami - W zestawie wraz z homogenizatorem Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć co najmniej: • rotor na probówki minimum 20 x 2 ml – 1 szt. • rotor na probówki minimum 20 x 1,5 ml – 1 szt. • puste probówki zakręcane oringami silikonowymi o konstrukcji wzmacnianej 2 ml – min. 1000 szt. • probówki wzmacniane z zamknięciem na wcisk (poj. 2 ml) napełnione kulkami 2,8 mm, dedykowane do mielenia mięśni, skóry i materiału roślinnego, wolne od nukleaz – min. 50 szt. • probówki wzmacniane z zamknięciem na wcisk (poj. 1,5 ml) napełnione kulkami 2,8 mm, dedykowane do mielenia mięśni, skóry i materiału roślinnego – min. 50 szt. • dodatkowe kulki ceramiczne 2,8 mm, certyfikowane na czystość od DNaz i RNaz dedykowane do mielenia mięśni, skóry i materiału roślinnego – min. 325 g. |  | TAK/ NIE* Niespełnienie warunku = Odrzucenie oferty (*proszę wybrać – wypełnia Wykonawca) |
| II | Okres gwarancji dla całej aparatury minimum 24 miesięcy | Okres gwarancji:...............miesięcy* (*proszę podać – wypełnia Wykonawca) | Uwaga: Gwarancja poniżej 24 miesięcy = odrzucenie oferty |

|  | Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia jest fabrycznie nowy, nie prototypowy – wytwarzany seryjnie, nieuszkodzony, nie regenerowany (not refurbished), nie będący uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw, kompletny, nie wymagające przeróbek – rozwiązanie producenta, które po zainstalowaniu będzie gotowe do użytkowania bez konieczności jakichkolwiek dodatkowych zakupów i inwestycji, nie obciążone prawami osób lub podmiotów trzecich. Niespełnienie choćby jednego z wymaganych warunków/parametrów określonych powyżej w Zestawieniu wymaganych parametrów technicznych/Opisie przedmiotu zamówienia spowoduje odrzucenie oferty. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Miejscowość i data: |  | Podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu: |  |  |  |  |  |  |
| …………………. |  | ………………………………………………………………………………………………. |  |  |  |  |  |  |